ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           ΕΡΓΟ : «Ανάπλαση κεντρικών νησίδων οδού

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ                                          Μητροπολίτου Aντωνίου (πρώην Πατρών)

Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                 στην πόλη του Πύργου»

& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                     ΑΡ. ΜΕΛ: 40/2017 (ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΈΝΗ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη, αφορά την ανάπλαση των υφιστάμενων κεντρικών νησίδων επί της οδού Αντωνίου Μητροπολίτη(πρώην Πατρών), με σκοπό την ανάδειξη και αξιοποίηση της περιοχής, ώστε να ικανοποιεί τις  καλαισθητικές και περιβαλλοντικές ανάγκες των κατοίκων του Πύργου, αλλά και των επισκεπτών.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:  Οι υφιστάμενες έξι(6) νησίδες, πλάτους 1,10 μ. και μεταβλητού μήκους, χωροθετούνται στον κεντρικό ιστό της πόλης, επί της οδού Αντωνίου Μητροπολίτη(πρώην Πατρών).

Ξεκινούν από την συμβολή της, με την οδό Μανωλοπούλου και καταλήγουν στην συμβολή της, με την οδό Υψηλάντου. Τριών εξ αυτών, περιλαμβάνουν και τμήμα διάβασης πεζών και ατόμων Α.Μ.Ε.Α. επιστρωμένο με τσιμεντόπλακες, διαστάσεων 40χ40 εκ, ύψους 0,20 μέτρων και μεταβλητού μήκους. Στις παραπάνω διαβάσεις παρεμβάλλονται πινακίδες σήμανσης καθώς και φωτεινοί σηματοδότες για την ομαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.

Η συνολική τους επιφάνεια ανέρχεται στα 180,00 τετρ. μέτρα περίπου.

Οι υφιστάμενες νησίδες ύψους 0,45 μέτρων και πάχους 0.10 μέτρων, είναι χτισμένες από διακοσμητικό τούβλο και εσωτερικά αυτών, υπάρχει φυτική γη με διάφορα καλλωπιστικά φυτά και θάμνους, καθώς επίσης και σύστημα άρδευσης για το πότισμα αυτών. Επίσης, στην αρχή και στο τέλος  των νησίδων είναι τοποθετημένα φωτιστικά σώματα για τον κατάλληλο φωτισμό της οδού.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η ανάπλαση αφορά  την  διαπλάτυνση των υφιστάμενων νησίδων από 1,10μ. σε 1,50μ.(0,20μ. εκατέρωθεν), και των τμημάτων διαβάσεων πεζών και ατόμων Α.Μ.Ε.Α, καθώς και την αντικατάσταση των υλικών κατασκευής τους. Η συνολική πλέον διαμορφωμένη επιφάνεια των παραπάνω τμημάτων, ανέρχεται στα 370,00 τετρ. Μέτρα. Επίσης, προβλέπεται, εντός των νησίδων η φύτευση καλλωπιστικών φυτών και δεντρυλλίων (σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη).  Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται:

- Καθαιρέσεις των υφιστάμενων νησίδων και  διαβάσεων πεζών  με σκοπό την διαπλάτυνσή τους.

- Κοπή και αποξήλωση ασφαλτοτάπητα εκατέρωθεν των νησίδων σε πλάτος  0,20 μέτρα.

- Εκσκαφή θεμελίων για την τοποθέτηση νέων κρασπέδων οδοποιίας για την διαμόρφωση των νησίδων.

- Χρήση εξυγιαντικής στρώσης κατηγορίας C12/15.

- Τοποθέτηση κρασπέδων οδοποιίας διαστάσεων 100Χ15Χ28 χρώματος γκρι

- Τοποθέτηση επί των νέων διαμορφωμένων διαβάσεων πεζών, κυβόλιθων διαστάσεων 20Χ10εκ. χρώματος σκούρο γκρι

- Χρήση συγκολλητικής επάλειψης, ασφαλτικής στρώσης και ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, για την προσαρμογή του υπό διαμόρφωση τμήματος με το υπόλοιπο τμήμα της οδού εκατέρωθεν των νησίδων.

- Κατάλληλη διαμόρφωση πρόσβασης των διαβάσεων, έτσι ώστε να γίνεται απρόσκοπτα και ομαλά η κυκλοφορία των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

- Αποξήλωση βάσεων υφιστάμενων φωτιστικών και κατασκευή νέων με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και τοποθέτηση γαλβανισμένων εξαρτημάτων και αγκυρίων.

- Αποξήλωση, μεταφορά και τοποθέτηση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων(11 τεμ.) της Τ.Κ. Κατακόλου  στις  υπό διαμόρφωση νησίδες. Η σύνδεση των φωτιστικών σωμάτων θα πραγματοποιηθεί με την κατάλληλη διαμόρφωση της υφιστάμενης ηλεκτρολογικής υποδομής των νησίδων, καθώς και

- Αποξύλωση, μεταφορά και εναπόθεση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων(11 τεμ.) των νησίδων, σε χώρο που θα υποδειχτεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

- Κυβόλιθοι από πέτρας Καβάλας.

Κυβόλιθοι από πέτρα  Καβάλας χρώματος σκούρο γκρι. Οι διαστάσεις τους είναι 10χ20 εκ. και το πάχος τους 5-7 εκ.

Τρόπος τοποθέτησης:

Οι κυβόλιθοι Καβάλας τοποθετούνται επάνω σε υπόστρωμα από σκυρόδεμα, σε πάχος μεγαλύτερο από 15cm, οπλισμένο με δυνατό δομικό πλέγμα. Η συγκόλληση τους γίνεται με την χρήση λάσπης τσιμέντου. Οι αναλογίες των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή της  πρέπει να ενδείκνυνται για τον σκοπό αυτό και επίσης να έχουν, όπου αυτό απαιτείται, την σήμανση CE. Η αρμολόγηση (το συμπλήρωμα των κενών μεταξύ των κυβόλιθων) γίνεται με την ίδια λάσπη. Οι αρμοί δεν πρέπει να έχουν σχισμές ή οπές γιατί μπορεί μέσα από αυτές να εισχωρήσει νερό και με την διάβρωση  και την διαστολή να προκληθούν φθορές και αποκολλήσεις στο πλακόστρωτο. Κατά  την τοποθέτηση προσέχουμε ώστε οι περισσότερο επίπεδες επιφάνειες να είναι από την επάνω ορατή πλευρά και επίσης οπωσδήποτε δεν πρέπει να δημιουργούνται κενά κάτω από τους κυβόλιθους γιατί αυτό τους κάνει ευαίσθητους στο να υποστούν φθορές και σπασίματα. Προσέχετε η λάσπη τσιμέντου να μην λερώνει την επάνω επιφάνεια των κυβόλιθων. Αν αυτό γίνει καθαρίστε τους με σφουγγάρι και νερό πριν στεγνώσει.

- Κράσπεδα νησίδων

Πρόχυτα κράσπεδα οδοποιίας από σκυρόδεμα, διαστάσεων 100χ15χ28εκ. χρώματος γκρι, βάρους 85Kgr/τεμάχιο περίπου, συνοδευόμενο από δικαιολογητικά πιστοποίησης του υλικού.

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝ

Η παρούσα φυτοτεχνική μελέτη έχει ως στόχο την αισθητική αναβάθμιση των υπό διαμόρφωση νησίδων σε σχέση με την ανάπτυξη πρασίνου, τη βελτίωση της εικόνας του χώρου και τη συμβουλή του εν γένει στο αστικό πράσινο.

Η φυτοτεχνική διαμόρφωση αποσκοπεί στην επίτευξη μιας σειράς πολλαπλών στόχων:

α) Βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής

β) Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

γ) Προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία

δ) Έλεγχος της θερμοκρασίας και της υγρασίας του αέρα

ε) Βελτίωση της αισθητικής εικόνας της περιοχής του Δήμου

Στις υπό διαμόρφωση νησίδες προβλέπεται η φύτευση καλλωπιστικών δένδρων Φλαμουριάς  καθώς και θάμνων Φωτίνιας κατά μήκος των υπό διαμόρφωση νησίδων.

Τα χαρακτηριστικά των δέντρων καθώς και των θάμνων περιγράφονται λεπτομερώς στο αναλυτικό τιμολόγιο της μελέτης.

Τα προτεινόμενα είδη είναι τα εξής:

| α/α | Δένδρα | Κατηγορία | Γλάστρα (λίτρα) | Ύψος (μέτρα) | Περίμετρος κορμού (cm) | Ποσότητα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φλαμουριά Tilia tomentosa hybrida argentea | Ν. Δ1.9 | 300-350 | 2,00-2,20 | 30-35 | 23 |

| α/α | Θάμνοι | Κατηγορία | Μπάλα χώματος (λίτρα) | Ύψος (μέτρα) | Περίμετρος κόμης (m) | Ποσότητα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φωτίνια Photinia fraseri red robin | Θ4 | 8-10 | <0,80 | <1 | 160 |

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΔΡΩΝ

Φλαμουριά (Tilia tomentosa hybrida argentea)

Πρόκειται για εντυπωσιακό, φυλλοβόλο δέντρο με τελικό ύψος τα 30 μέτρα και κωνική κόμη με διάμετρο τα 20 μέτρα. Δημιουργεί βαθύ ίσκιο  και δυνατό κορμό με χαρακτηριστικό, λείο, ασημόγκριζο φλοιό. Έχει φύλλα καρδιόσχημα, πριονωτά, σκουροπράσινα και άνθη κρεμαστά, ανοιχτοκίτρινα, που εμφανίζονται αρχές καλοκαιριού και σχηματίζουν αργότερα κιτρινοπράσινους καρπούς. Ο κορμός του δέντρου έχει καφέ – ασημί χρώμα με πολύ όμορφες ριγωτές αποχρώσεις καφέ χρώματος ενώ φτάνει σε διάμετρο τα 2 μέτρα. Επίσης τα φύλλα του στο κάτω μέρος τους σκεπάζονται από πυκνό χνούδι, γεγονός που κάνει το χρώμα τους λίγο πιο ανοιχτό. Τα άνθη του είναι μικρά, λευκοκίτρινου χρώματος και ιδιαίτερα αρωματικά λόγω του αιθέριου ελαίου που περιέχουν. Είναι δέντρο ιδιαίτερα ανθεκτικό στην ατμοσφαιρική ρύπανση και στην έλλειψη υγρασίας και συναντάται για καλλωπισμό σε πάρκα, πλατείες και πεζόδρομους.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΑΜΝΩΝ

Φωτίνια (Photinia fraseri red robin)

Αειθαλής θάμνος γρήγορης ανάπτυξης, με νεαρή βλάστηση ζωηρού κόκκινου χρώματος. Φέρει άνθη μικρά, λευκά, σε ταξιανθίες που εμφανίζονται Μάρτιο – Ιούνιο. Σε περιοχές που δεν έχουμε πολύ ζέστη το καλοκαίρι το κόκκινο φύλλωμα μπορεί να κρατηθεί όλο το χρόνο. Η φωτίνια είναι ταχέως αναπτυσσόμενος, ορθόκλαδος, αειθαλής θάμνος και το ύψος του μπορεί να φτάσει τα 3 -5 μέτρα και το πλάτος του τα 2 μέτρα. Τα φύλλα του είναι γυαλιστερά με μακρουλό σχήμα. Την ίδια εποχή με τα νέα φύλλα φέρει μικρά λευκά και αρωματικά άνθη, σε ταξιανθίες τύπου βότρυς. Τα άνθη καταλήγουν αργότερα σε κόκκινους καρπούς που ωριμάζουν κατά το καλοκαίρι και παραμένουν στο φυτό μέχρι το χειμώνα. Η φωτίνια αναπτύσσεται καλά τόσο στον ήλιο όσο και σε μερική σκιά. Ευδοκιμεί στα περισσότερα εδάφη, απαιτεί ελάχιστο κλάδεμα και φυτεύεται είτε μεμονωμένα είτε σε συστάδες για τη δημιουργία φράχτη.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

O προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 74.400.00,00  Ευρώ (συμπ/μένου Φ.Π.Α)  από ιδίους πόρους με ΚΑ 30.7323.88

| Πύργος 11 /07/2017 Η συντάξασα για την ειδικότητα της Έλενα Περιστεροπούλου Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Πύργος 26 /07/2018 Ο αναπλ/τής Δ/ντής Προγρ/σμού Αριστείδης Φιλιππόπουλος Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π |
| --- | --- | --- |